Modbus Slave可在100个窗口中模拟多达100个从站设备！使用该仿真工具加快PLC编程速度。从供应商处收到从设备之前，请先开始编程和测试。主应用程序可以访问任何打开的文档中包含的数据。与Modbus Poll相同的用户界面。监视串行流量。用于与Visual Basic，Excel等接口的OLE自动化。根据您的特定要求解释和显示Modbus数据。例如，在Excel中编辑您的从属数据。尝试使用该程序附带的Excel example.xls。Modbus Slave内打开的每个窗口都可以配置为表示来自相同或不同从站节点的数据。Modbus Slave使用多个文档界面。这意味着可以打开几个窗口。每个都具有不同的数据内容，以便同时模拟不同的从设备。如果您打开许多相关的Modbus窗口，将所有打开并排列的Modbus Windows的当前布局快照保存在一个工作区中将非常方便。当您打开工作区文件时，Modbus Slave将打开所有Modbus Windows并在您保存的布局中显示它们。Modbus Slave是自动化服务器。这意味着您可以使用支持VBA（应用程序的Visual Basic）的任何程序（例如Visual Basic，Excel等）来根据您的特定要求来解释和显示Modbus数据。压缩包中提供注册码下载，亲测可完美注册激活，有需要的朋友不要错过了！

### 安装激活教程

1、下载并解压，如图所示

2、双击ModbusSlaveSetup64Bit.exe安装，勾选我接受许可证协议条款选项

3、选择软件安装位置

4、安装完成，退出向导

5、运行程序，如图所示，点击Connection -> Connect and enter key:

6、使用key文本中提供的注册码进行注册激活，点击ok

### 功能特色

1、支持的协议变体：

Modbus RTU

Modbus ASCII

Modbus TCP / IP

通过TCP / IP的Modbus RTU

Modbus UDP / IP

UDP / IP上的Modbus RTU

2、MODBUS Slave技术事实和特点：

OLE自动化，可使用宏语言VBA轻松连接到Excel

打印和打印预览

监控串行数据流量

上下文相关帮助

12显示格式，例如浮点，双精度等。

可调地址基（0或1）

字体和颜色选择

广播（从站ID 0）

使用RTS拨动开关轻松控制RS-485转换器

3、支持的Modbus功能：

01：读取线圈状态

02：读取输入状态

03：读取保持寄存器

04：读取输入寄存器

05：强制单线圈

06：预设单寄存器

15：强制多个线圈

16：预设多个寄存器

22：掩码写寄存器

23：读/写寄存器
4、显示格式

每个单元格可以单独设置格式。

签名的16位寄存器

无符号16位寄存器

十六进制

二元

32位带符号整数，任何字/字节顺序

32位无符号整数，任何字/字节顺序

64位带符号整数，任何字/字节顺序

64位无符号整数，任何字/字节顺序

32位浮点数，任何字/字节顺序

64位双精度浮点数，任何字/字节顺序

5、杂项功能

OLE/自动化，用于与ExcelVB等接口

监控数据流量

打印和打印预览

字体选择

颜色选择

保存/打开工作区

### 使用帮助

快速入门

注意：您可以在任何地方按F1寻求帮助。

1.按F8打开“从站定义”对话框。

此设置显示如何模拟从站ID 1地址0中的10个保持寄存器。在某些协议说明中称为地址40001。

注意：

如果选择了“ 03保持寄存器（4x）”，则该窗口接受写入功能06、16、22和23。

如果选择“ 01线圈状态（0x）”，则该窗口接受写入功能05和15。

注意：Modbus从站始终使用Modbus地址。

设备和Modbus地址范围设备地址Modbus地址描述功能R / W

1 ... 10000 *地址-1线圈（输出）01读/写

10001 ... 20000 *地址-10001离散输入02读

40001 ... 50000 *地址-40001保持寄存器03读/写

30001 ... 40000 *地址-30001输入寄存器04读

*最大值取决于设备

2.按F3打开“连接设置”对话框

在此指定连接。

RS 232 DB9引脚

二、数据网格

如果显示保持寄存器（03）或输入寄存器（04）：

按F2进行编辑或只是开始输入新值

如果显示线圈（01）或离散输入（02）：

按F2进行编辑，或仅键入0、1或空格进行切换。

像F2一样双击

网格功能：

使用鼠标以及可选的Control和Shift组合键选择单元格。

双击分隔线时自动调整行或列的大小。

各个单元格可以具有单独的文本和背景色。

单个单元格可以具有单独的字体。

Ctrl-C，Ctrl-X和Ctrl-V执行剪贴板复制，剪切和粘贴，而Ctrl-A用于“全选”

OLE拖放。

F2用于编辑名称单元。

Shift+F10=快捷菜单

您无法粘贴到值单元格

提示：

使用“保存工作空间”（“文件”菜单）将打开的窗口列表，它们的大小及其在屏幕上的位置保存到工作空间文件，以便下次打开工作空间文件时，屏幕看起来相同。

F3打开连接对话框。

F8打开从属定义对话框。

注意：

在Windows中，无法测量两个Modbus帧之间的3.5个字符的时间。这意味着除非您确定从站中的延迟大于20ms，否则可能无法将Modbus从站与另一个从站设备并行使用。